Chapter-14

Chapter Solve

### ❖ Question:

1.In cases where reliability is not of primary importance, UDP would make a good transport protocol. Give examples of specific cases.

### ❖ Answer:

UDP (User Datagram Protocol) একটি connectionless এবং unreliable transport protocol। এটি ব্যবহার করা হয় যখন speed, low latency, এবং কম overhead বেশি দরকার হয়, এবং data loss accept করা যায়।

নিচে UDP ব্যবহারের উপযুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেওয়া হলো:

#### 1. Live Video Streaming – লাইভ ভিডিও স্ট্রিমিং

- উদাহরণ: YouTube Live, Facebook Live

- ব্যাখ্যা: Real-time ভিডিওতে কিছু packet হারালে সমস্যা হয় না। Delay না থাকাই বেশি দরকার। UDP দ্রুত ভিডিও পাঠায়, acknowledgment ছাড়াই।

#### 2. Voice over IP (VoIP) – ভয়েস কলিং

- উদাহরণ: WhatsApp Call, Skype

- ব্যাখ্যা: কথা বলার সময় latency কম থাকা জরুরি। কিছু শব্দ হারালেও কল চলতে পারে। Retransmission করলে delay হয়, তাই UDP ভালো।

#### 3. Online Gaming – অনলাইন গেমিং

- উদাহরণ: PUBG, Free Fire

- ব্যাখ্যা: Game-এ player-এর position দ্রুত জানানো দরকার। কিছু data হারালেও সমস্যা নেই, কারণ নতুন update আসছে। UDP fast transmission দেয়।

#### 4. DNS (Domain Name System) – ডোমেইন নাম সার্ভিস

- উদাহরণ: www.google.com resolve করা

- ব্যাখ্যা: DNS query ছোট এবং দ্রুত হয়। response না এলে client আবার try করে। TCP-এর reliability দরকার হয় না।

#### 5. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – আইপি address দেওয়া

- উদাহরণ: Computer-এ IP দেওয়া

- ব্যাখ্যা: Network setup-এর শুরুতে IP না থাকায় UDP ব্যবহার হয়। Reliability application-level-এ handle করা হয়।

#### 6. Sensor Data Transmission – সেন্সর ডেটা পাঠানো

- উদাহরণ: IoT temperature sensor

- ব্যাখ্যা: Sensor বারবার data পাঠায়। কিছু হারালেও সমস্যা নেই। UDP কম bandwidth এবং power ব্যবহার করে।

#### 7. Multicast/Broadcast Applications – একসাথে অনেককে data পাঠানো

- উদাহরণ: IPTV, live stock feeds

- ব্যাখ্যা: একসাথে অনেক receiver-কে data পাঠাতে হয়। TCP multicast support করে না, কিন্তু UDP করে।

### ❖ Conclusion:

UDP ব্যবহার করা হয় যখন timing বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং application-level-এ error handle করা যায়।
Reliability sacrifice করে performance gain করা যায়, যা অনেক real-time application-এর জন্য উপযুক্ত।

2.Are both UDP and IP unreliable to the same degree? Why or why not?

### 🔹 IP (Internet Protocol) কীভাবে কাজ করে?

- IP শুধু packet-গুলো source থেকে destination-এ পাঠায়।

- IP guarantee দেয় না যে packet ঠিকভাবে পৌঁছাবে, ঠিক order-এ যাবে, বা হারাবে না।

- IP best-effort service দেয় — মানে চেষ্টা করে, কিন্তু success নিশ্চিত করে না।

বাংলায়: IP শুধু data পাঠায়, কিন্তু data হারালে বা ভুল জায়গায় গেলে, সেটা ঠিক করে না।

### 🔹 UDP (User Datagram Protocol) কীভাবে কাজ করে?

- UDP IP-এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে, মানে IP দিয়ে data পাঠায়।

- UDP connection তৈরি করে না, acknowledgment নেয় না, retransmission করে না।

- তবে UDP port number আর checksum যোগ করে — যা IP দেয় না।

বাংলায়: UDP নিজে data ঠিকঠাক গেছে কিনা দেখে না, কিন্তু IP-এর চেয়ে একটু বেশি structure দেয় — যেমন কোন app-এর জন্য data যাচ্ছে (port number), আর data corrupt হয়েছে কিনা (checksum)।

### 🔹 তুলনা (Comparison):

| বিষয় | IP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Reliability | নেই | নেই |
| Error checking | শুধু header check করে | checksum দিয়ে basic check করে |
| Port number | নেই | আছে |
| Retransmission | নেই | নেই |
| Structure level | কম | একটু বেশি |

### 🔹 শেষ কথা (Conclusion):

UDP আর IP দুটোই unreliable, কিন্তু UDP IP-এর চেয়ে একটু বেশি structured। UDP কিছু basic error check করে, কিন্তু reliability দেয় না। তাই UDP আর IP একই রকম নয়, UDP একটু বেশি organized।

3.Show the entries for the header of a UDP user datagram that carries a message from

a TFTP client to a TFTP server. Fill the checksum field with 0s. Choose an appro-

priate ephemeral port number and the correct well-known port number. The length

of data is 40 bytes. Show the UDP packet using the format in Figure 14.2.

## ✅ UDP User Datagram Construction (TFTP client → TFTP server)

আমরা একটি UDP packet তৈরি করছি যা TFTP client থেকে TFTP server-এ 40-byte data পাঠাবে। নিচে ধাপে ধাপে UDP Header তৈরি করা হলো:

### 🔷 UDP Header Format (Figure 14.2 অনুযায়ী)

| Source Port | Destination Port | Length | Checksum | Data |

|-------------|------------------|--------|----------|------|

16 bits       16 bits          16 bits   16 bits     variable

### 🔹 Step-by-Step Field Breakdown:

#### 1️⃣ Source Port (Client Side)

- এটি একটি ephemeral port, ধরা যাক: 52000

- Hex value: 52000 = 0xCA40

#### 2️⃣ Destination Port (Server Side)

- TFTP server-এর well-known port: 69

- Hex value: 69 = 0x0045

#### 3️⃣ Length Field

- UDP header: 8 bytes

- Data: 40 bytes

- Total = 8 + 40 = 48 bytes

- Hex value: 48 = 0x0030

#### 4️⃣ Checksum Field

- প্রশ্নে বলা আছে: checksum = 0

- Hex value: 0x0000

#### 5️⃣ Data Field

- 40 bytes of application data

- এখানে আমরা শুধু উল্লেখ করব: <40 bytes of data>

### 🧾 Final UDP Datagram (Hexadecimal Format)

CA 40   00 45   00 30   00 00   <40 bytes of data>

↑        ↑        ↑       ↑

Src      Dst      Len     Chk

Port     Port     48B     0

### 🟩 Summary Table

| Field | Value | Hex | Explanation |
| --- | --- | --- | --- |
| Source Port | 52000 | CA40 | Ephemeral port (client side) |
| Destination Port | 69 | 0045 | TFTP server port |
| Length | 48 bytes | 0030 | Header (8) + Data (40) |
| Checksum | 0 | 0000 | Ignored in this case |
| Data | 40 bytes | — | Application-specific (not shown) |

### 🔚 Final Answer (Exam Style):

UDP Datagram (Hex): 
CA 40 00 45 00 30 00 00 + <40 bytes of data>

4."An SNMP client residing on a host with IP address 122.45.12.7 sends a message to an SNMP server residing on a host with IP address 200.112.45.90. What is the pair of sockets used in this communication?"

### 🔷 ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ:

#### 1️⃣ SNMP কী?

- SNMP (Simple Network Management Protocol) হলো একটি protocol যা network device-এর তথ্য সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

- এটি UDP protocol ব্যবহার করে।

- SNMP-এর well-known port number হলো 161।

#### 2️⃣ Socket বলতে কী বোঝায়?

- Socket = IP address + Port number

- Communication-এর জন্য দুইটি socket দরকার:

  - Client-side socket

  - Server-side socket

#### 3️⃣ Client-side socket:

- IP address: 122.45.12.7

- Port number: Ephemeral (অস্থায়ী/random port, OS দ্বারা নির্ধারিত হয়)

- ধরুন এটি হলো: 51000

- তাহলে socket: (122.45.12.7 : 51000)

#### 4️⃣ Server-side socket:

- IP address: 200.112.45.90

- Port number: SNMP-এর জন্য নির্ধারিত port → 161

- তাহলে socket: (200.112.45.90 : 161)

### ✅ Final socket pair:

(122.45.12.7 : 51000) → (200.112.45.90 : 161)

5.A TFTP server residing on a host with IP address 130.45.12.7 sends a message to a TFTP client residing on a host with IP address 14.90.90.33. What is the pair of sockets used in this communication?

### ❖ Answer (English + Bangla mixed):

In networking, a socket is defined as a combination of IP address and port number.
Communication between two hosts involves a pair of sockets: one at the sender side and one at the receiver side.

এই প্রশ্নে TFTP server একটি message পাঠাচ্ছে TFTP client-কে। TFTP (Trivial File Transfer Protocol) সাধারণত UDP protocol ব্যবহার করে এবং এর well-known port number হলো 69।

### 🔷 Step-by-step socket identification:

#### 1️⃣ Server Socket (Sender side)

- IP Address: 130.45.12.7

- Port Number: 69 (TFTP standard port)

- Socket: (130.45.12.7 : 69)

#### 2️⃣ Client Socket (Receiver side)

- IP Address: 14.90.90.33

- Port Number: Ephemeral (অস্থায়ী/random port, OS দ্বারা নির্ধারিত)

- ধরুন: 51000

- Socket: (14.90.90.33 : 51000)

### ✅ Final Answer:

Socket Pair: 
(130.45.12.7 : 69) → (14.90.90.33 : 51000)

### ❖ Bengali Summary:

এই communication-এ TFTP server তার IP 130.45.12.7 থেকে port 69 ব্যবহার করে message পাঠাচ্ছে client-এর IP 14.90.90.33-এ, যার port হলো 51000 (ephemeral)।
এই দুইটি socket মিলে communication-এর socket pair তৈরি করে।

6. Answer the following questions:

a. What is the minimum size of a UDP datagram?

b. What is the maximum size of a UDP datagram?

c. What is the minimum size of the process data that can be encapsulated in a

UDP datagram?

d. What is the maximum size of the process data that can be encapsulated in a

UDP datagram?

## ✅ UDP ডেটাগ্রাম আকার: সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা (শুধুমাত্র বাংলায়)

UDP (ইউজার ডেটাগ্রাম প্রোটোকল) হলো একটি কানেকশনলেস ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল, যার হেডার আকার স্থির ৮ বাইট। এটি দ্রুত ডেটা পাঠায়, কিন্তু ডেলিভারির কোনো গ্যারান্টি দেয় না। নিচে UDP ডেটাগ্রাম এবং তার মধ্যে থাকা ডেটার আকার সম্পর্কিত চারটি প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

### a️⃣ UDP ডেটাগ্রামের সর্বনিম্ন আকার কত?

উত্তর: ৮ বাইট
ব্যাখ্যা: UDP হেডার-এর আকার সর্বদা ৮ বাইট। কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডেটা না থাকলেও, শুধুমাত্র এই হেডার সমেত একটি ডেটাগ্রাম পাঠানো যায়। তাই এটি সর্বনিম্ন আকার।

### b️⃣ UDP ডেটাগ্রামের সর্বোচ্চ আকার কত?

উত্তর: ৬৫,৫৩৫ বাইট
ব্যাখ্যা: UDP হেডার-এর Length ফিল্ডটি ১৬-বিট, যার সর্বোচ্চ মান $2^{16} - 1 = 65,535$। এই মানটি UDP ডেটাগ্রামের মোট আকার (হেডার + ডেটা) নির্দেশ করে।

### c️⃣ UDP ডেটাগ্রামে প্রসেস ডেটার সর্বনিম্ন আকার কত হতে পারে?

উত্তর: ০ বাইট
ব্যাখ্যা: যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডেটা না থাকে, তবুও UDP হেডার সহ একটি ডেটাগ্রাম পাঠানো যায়। তাই প্রসেস ডেটার সর্বনিম্ন আকার হলো ০ বাইট।

### d️⃣ UDP ডেটাগ্রামে প্রসেস ডেটার সর্বোচ্চ আকার কত হতে পারে?

উত্তর: ৬৫,৫২৭ বাইট
ব্যাখ্যা: UDP ডেটাগ্রামের সর্বোচ্চ আকার ৬৫,৫৩৫ বাইট। এর মধ্যে ৮ বাইট হেডার বাদ দিলে, অ্যাপ্লিকেশন ডেটার জন্য সর্বোচ্চ জায়গা থাকে: [ 65,535 - 8 = 65,527 \text{ বাইট} ]

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য: এখানে IP হেডার বাদ দেওয়া হয়নি, কারণ প্রশ্নটি UDP প্রোটোকলের নিজস্ব সীমা জানতে চেয়েছে।

7.A client uses UDP to send data to a server. The data length is 16 bytes. Calculate the efficiency of this transmission at the UDP level (ratio of useful bytes to total bytes).

### ❖ Answer (বাংলায়):

UDP transmission efficiency বোঝাতে আমরা useful bytes (অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন ডেটা) এবং total bytes (UDP header + data) এর অনুপাত হিসেব করি।

### 🔷 Step-by-step হিসাব:

- Useful data (অ্যাপ্লিকেশন ডেটা): 16 bytes

- UDP header size: 8 bytes

- Total UDP datagram size: 16 + 8 = 24 bytes

### 🔷 Efficiency formula:

Efficiency=Useful bytesTotal bytes=1624

=23=0.6667≈66.67%

### ✅ Final Answer:

UDP transmission efficiency = 66.67%

বাংলায় সারাংশ: 
এই UDP transmission-এ মোট ২৪ বাইট পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে ১৬ বাইট অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। তাই efficiency হলো ৬৬.৬৭%, অর্থাৎ প্রতি ১০০ বাইটে প্রায় ৬৭ বাইটই কাজের ডেটা।

8.Redo Exercise 7, calculating the efficiency of transmission at the IP level. Assume

no options for the IP header.

9. Redo Exercise 7, calculating the efficiency of transmission at the data link layer.

Assume no options for the IP header and use Ethernet at the data link layer.

## ✅ Exercise 7 Recap:

UDP দিয়ে ১৬ বাইট অ্যাপ্লিকেশন ডেটা পাঠানো হয়েছে।
UDP header = 8 bytes

## 🔷 Exercise 8: Efficiency at the IP Level

Assumption: No IP header options used
IP header size: 20 bytes (fixed)

### 🔹 Total size at IP level:

- UDP header = 8 bytes

- Data = 16 bytes

- IP header = 20 bytes

- Total = 8 + 16 + 20 = 44 bytes

### 🔹 Efficiency formula:

Efficiency=Useful dataTotal size=1644≈0.3636=36.36%

### ✅ Final Answer (IP level):

Efficiency = 36.36%

## 🔷 Exercise 9: Efficiency at the Data Link Layer (Ethernet)

Assumptions:

- No IP options

- Ethernet frame used

- Ethernet header = 14 bytes

- Ethernet trailer (FCS) = 4 bytes

- IP header = 20 bytes

- UDP header = 8 bytes

- Data = 16 bytes

### 🔹 Total size at Ethernet level:

- Ethernet header = 14 bytes

- IP header = 20 bytes

- UDP header = 8 bytes

- Data = 16 bytes

- Ethernet trailer = 4 bytes

- Total = 14 + 20 + 8 + 16 + 4 = 62 bytes

### 🔹 Efficiency formula:

Efficiency=1662≈0.2581=25.81%

### ✅ Final Answer (Data Link level):

Efficiency = 25.81%

## 🟩 Summary Table:

| Layer | Total Size | Useful Data | Efficiency |
| --- | --- | --- | --- |
| UDP Level | 24 bytes | 16 bytes | 66.67% |
| IP Level | 44 bytes | 16 bytes | 36.36% |
| Ethernet Level | 62 bytes | 16 bytes | 25.81% |

10.The following is a dump of a UDP header in hexadecimal format.

0045 DF00 0058 FE20

a. What is the source port number?

b. What is the destination port number?

c. What is the total length of the user datagram?

d. What is the length of the data?

e. Is the packet directed from a client to a server or vice versa?

f. What is the client process?

## ✅ UDP Header Dump: 0045 DF00 0058 FE20

UDP header মোট ৮ বাইট হয়, এবং প্রতিটি ফিল্ড ২ বাইট করে:

| Field | Bytes (Hex) | Meaning |
| --- | --- | --- |
| Source Port | 0045 | 69 |
| Destination Port | DF00 | 57088 |
| Length | 0058 | 88 bytes |
| Checksum | FE20 | (used for error check) |

### a️⃣ What is the source port number?

উত্তর: 0045 → Decimal = 69 
ব্যাখ্যা: Source port 69 হলো TFTP server-এর well-known port।

### b️⃣ What is the destination port number?

উত্তর: DF00 → Decimal =
(0xDF00)=(223×256)+0=57088

ব্যাখ্যা: এটি একটি ephemeral/random port, যা সাধারণত client side-এ ব্যবহৃত হয়।

### c️⃣ What is the total length of the user datagram?

উত্তর: 0058 → Decimal = 88 bytes 
ব্যাখ্যা: UDP header + data মিলিয়ে মোট 88 bytes পাঠানো হয়েছে।

### d️⃣ What is the length of the data?

উত্তর: 
Data length=Total length−UDP header=88−8=80bytes

### e️⃣ Is the packet directed from a client to a server or vice versa?

উত্তর: Server to Client 
ব্যাখ্যা: Source port = 69 → TFTP server
Destination port = 57088 → Client-এর ephemeral port
তাই packet server থেকে client-এর দিকে যাচ্ছে।

### f️⃣ What is the client process?

উত্তর: TFTP Client 
ব্যাখ্যা: যেহেতু communication TFTP protocol ব্যবহার করছে এবং server port 69 থেকে client-এর random port-এ যাচ্ছে, তাই client process হলো TFTP client।

## 🔚 Final Summary:

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| a. Source Port | 69 |
| b. Destination Port | 57088 |
| c. Total Length | 88 bytes |
| d. Data Length | 80 bytes |
| e. Direction | Server → Client |
| f. Client Process | TFTP Client |