Chapter-14

### 🧠 মূল পয়েন্টগুলো:

- UDP-এর অবস্থান:
UDP কাজ করে Transport layer-এ, যা Application layer (যেমন DNS, DHCP, SNMP) এবং Network layer (IP)-এর মধ্যে থাকে।
→ অর্থাৎ, UDP অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ও নেটওয়ার্কের মধ্যে “মধ্যস্থ” হিসেবে কাজ করে।

- UDP-এর কাজ:

  - Process-to-process communication তৈরি করে (port number ব্যবহার করে)।

  - TCP-এর মতো জটিল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (flow control, acknowledgment) নেই।

  - কেবলমাত্র সামান্য error checking করে — ভুল প্যাকেট পেলে তা drop করে দেয়, কোনো পুনরায় পাঠানো হয় না।

- UDP-এর প্রকৃতি:
UDP হলো connectionless এবং unreliable transport protocol।
অর্থাৎ, এটি কোনো connection স্থাপন করে না এবং ডেলিভারির নিশ্চয়তাও দেয় না।

- তবুও UDP কেন ব্যবহার হয়:

  - এটি খুব দ্রুত ও সরল (কম overhead)।

  - ছোট বার্তা পাঠানোর জন্য উপযুক্ত যেখানে reliability খুব জরুরি নয়।

  - TCP-এর তুলনায় অনেক কম জটিলতা ও বিলম্ব থাকে।

### 1️⃣ What is the main function of UDP?

👉 Answer:
The main function of UDP is to provide process-to-process communication using port numbers.
(এর কাজ হলো এক process থেকে আরেক process-এর মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করা port number-এর মাধ্যমে।)
It allows fast data transfer with minimum overhead and no connection setup.
(এতে কোনো connection তৈরি করতে হয় না, তাই data দ্রুত যায়।)

### 2️⃣ Why is UDP called a connectionless protocol?

👉 Answer:
UDP is called connectionless because it does not establish any connection before sending data.
(UDP-তে data পাঠানোর আগে কোনো connection তৈরি হয় না।)
Each datagram is sent independently without handshake.
(প্রতিটি message বা datagram আলাদা আলাদা ভাবে পাঠানো হয়, কোনো handshake হয় না।)

### 3️⃣ Advantages and disadvantages of UDP:

👉 Answer:
Advantages (সুবিধা):

- Very simple and fast (খুব সহজ ও দ্রুত)।

- Best for real-time apps like video call, DNS, voice streaming।

Disadvantages (অসুবিধা):

- No delivery guarantee (data হারিয়ে যেতে পারে)।

- No flow control or acknowledgment (packet ঠিকমতো পৌঁছেছে কিনা তা জানা যায় না)।

### 4️⃣ What type of communication does UDP provide?

👉 Answer:
UDP provides process-to-process communication, not host-to-host like IP.
(UDP এক process থেকে আরেক process-এর মধ্যে data পাঠায়, host-to-host না।)

### 5️⃣ Why is UDP considered unreliable?

👉 Answer:
Because UDP does not send acknowledgment or retransmit lost packets.
(UDP কোনো acknowledgment পাঠায় না, packet হারালে আবার পাঠায় না।)
If an error occurs, the packet is simply dropped.
(ভুল হলে packet ফেলে দেয়।)

### 6️⃣ In which layer does UDP work?

👉 Answer:
UDP works in the Transport Layer of the TCP/IP model.
(UDP TCP/IP model-এর transport layer-এ কাজ করে, application আর network layer-এর মধ্যে।)

### 7️⃣ How does UDP provide process-to-process communication?

👉 Answer:
UDP uses port numbers to identify different processes.
(UDP port number ব্যবহার করে কোন process data পাঠাচ্ছে বা নিচ্ছে তা আলাদা করে।)
Example: Port 53 → DNS, Port 67 → DHCP.

### 8️⃣ Explain the position and role of UDP in TCP/IP protocol suite.

👉 Answer:
UDP is located in the Transport Layer, between the Application Layer and the Network Layer (IP).
(UDP transport layer-এ থাকে, application layer আর IP layer-এর মধ্যে।)
It provides simple, fast, and connectionless communication for applications that don’t need reliability.
(যেসব application-এ reliability দরকার নেই, তাদের জন্য এটি দ্রুত এবং সহজ যোগাযোগ দেয়।)

### 9️⃣ Compare UDP and TCP:

| Feature | UDP | TCP |
| --- | --- | --- |
| Connection | Connectionless (কোনো connection না) | Connection-oriented (connection লাগে) |
| Reliability | Unreliable (data হারাতে পারে) | Reliable (acknowledgment দেয়) |
| Speed | Faster | Slower |
| Control | No flow control | Flow control আছে |
| Use | DNS, video call | Email, FTP, file transfer |

### 🔟 When is UDP preferred?

👉 Answer:
UDP is preferred when speed is more important than reliability.
(যখন গতি বেশি দরকার, reliability কম দরকার।)
Used in real-time communication like voice call, video streaming, online gaming.
(voice call, video streaming, gaming-এর মতো কাজগুলোতে UDP ব্যবহৃত হয়।)

### 🧩 Main Theme Summary (English + Bangla mixed)

UDP-তে data পাঠানো হয় User Datagram আকারে।
প্রতিটি user datagram-এর একটা fixed-size header (8 bytes) থাকে, এবং তারপরে data part থাকে।

### 📦 Structure of UDP Datagram

| Source Port | Destination Port | Length | Checksum |

|-------------- 8 bytes total --------------|

|                 Data (8 – 65535 bytes)                |

### 🔹 Header Fields Explanation

- Source Port Number (16 bits):

  - এটি হলো sender process-এর port number।

  - যদি sender client হয় → এটি সাধারণত ephemeral (temporary) port number হয়।

  - যদি sender server হয় → এটি সাধারণত well-known port number হয়।
👉 উদাহরণ: Client request পাঠালে random port, Server reply দিলে fixed port (যেমন DNS 53)।

- Destination Port Number (16 bits):

  - Receiver process-এর port number।

  - যদি receiver server হয় → well-known port number।

  - যদি receiver client হয় → ephemeral port number (client-এর temp port)।

- Length (16 bits):

  - Header + Data — দুটো মিলিয়ে পুরো datagram-এর total length।

  - Maximum 65,535 bytes পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে IP packet-এর সীমাবদ্ধতার কারণে ছোট হয়।

  - যদিও IP packet থেকেই এই length জানা যায়, তবুও efficiency বাড়ানোর জন্য UDP header-এ আলাদা field রাখা হয়েছে।
👉 Formula:
UDP Length = IP Total Length − IP Header Length

- Checksum (16 bits):

  - পুরো datagram (header + data) এর error detect করার জন্য ব্যবহার হয়।

  - কোনো ভুল পেলে packet drop করে দেয় (error correction নয়, শুধু detection)।

### 🧮 Example (Hexadecimal Header Analysis):

Given header:
CB84 000D 001C 001C

| Field | Hex | Meaning | Explanation |
| --- | --- | --- | --- |
| Source Port | CB84 | 52100 | Client port |
| Destination Port | 000D | 13 | Daytime server port |
| Length | 001C | 28 bytes | Total datagram |
| Data length | — | 28 - 8 = 20 bytes | Payload |
| Direction | — | Client → Server | Because port 13 is well-known |
| Client Process | — | Daytime | From standard port list |

### 📘 Summary (Main Theme in One Line):

UDP user datagram-এর মূল উদ্দেশ্য হলো ছোট ও দ্রুত data পাঠানোর জন্য একটি simple 8-byte header format ব্যবহার করা, যেখানে source port, destination port, total length, এবং checksum ফিল্ড থাকে error checking ও identification-এর জন্য।

## 🧩 Chapter 14.2 – USER DATAGRAM (UDP Header Format)

### 1️⃣ What is a UDP user datagram?

👉 Answer:
A UDP user datagram is a message sent using the User Datagram Protocol (UDP).
It contains two parts — a fixed 8-byte header and data.
(UDP user datagram হলো এমন একটি data packet, যার মধ্যে ৮ byte-এর header এবং মূল data থাকে।)

It provides connectionless and unreliable delivery between processes.
(এটি connection ছাড়াই process-to-process data পাঠায়, কিন্তু reliability দেয় না।)

### 2️⃣ What is the size of the UDP header?

👉 Answer:
The UDP header is 8 bytes (fixed size).
(UDP header-এর আকার সবসময় ৮ বাইট হয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট আকারের।)

### 3️⃣ Draw and label the format of a UDP user datagram.

👉 Answer:

| 0 - 15 bits | 16 - 31 bits |

|------------------------------------|

| Source Port Number | Destination Port Number |

| Total Length | Checksum |

|-------------- Data (variable length) --------|

- Header size: 8 bytes

- Data size: 0 to 65,527 bytes (maximum total 65,535 bytes)

### 4️⃣ Explain the fields of the UDP header.

👉 Answer:

| Field | Size | Function | বাংলা ব্যাখ্যা |
| --- | --- | --- | --- |
| Source Port Number | 16 bits | Identifies the sending process. Usually an ephemeral port for client. | Sender-এর process এর port number। |
| Destination Port Number | 16 bits | Identifies receiving process. Usually a well-known port for server. | Receiver বা server-এর port number। |
| Length | 16 bits | Total length of UDP datagram (header + data). | পুরো datagram-এর দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে। |
| Checksum | 16 bits | Used to detect errors in the entire datagram. | Error চেক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। |

### 5️⃣ What is the purpose of the “Length” field in UDP?

👉 Answer:
The Length field (16 bits) defines the total size of the UDP datagram, including header and data.
(এই ফিল্ড UDP packet-এর মোট দৈর্ঘ্য বলে দেয় – header + data মিলিয়ে।)
Although this info can be found from IP header, UDP keeps it for efficiency.
(এটা IP header থেকেও জানা যায়, তবে UDP efficiency-এর জন্য নিজের ফিল্ডে রাখে।)

Formula:
UDP Length = IP Total Length − IP Header Length

### 6️⃣ What is the purpose of the “Checksum” field?

👉 Answer:
The Checksum is used for error detection over the entire datagram (header + data).
(Checksum ফিল্ডের কাজ হলো পুরো ডেটা ও হেডারে কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা চেক করা।)
If any error is found, the packet is discarded.
(ভুল পাওয়া গেলে packet ফেলে দেওয়া হয়।)

### 7️⃣ What is the range of UDP port numbers?

👉 Answer:
Port numbers are 16 bits long, ranging from 0 to 65,535.
(Port number 16-bit হওয়ায় এর মান ০ থেকে ৬৫,৫৩৫ পর্যন্ত হতে পারে।)

### 8️⃣ Differentiate between well-known and ephemeral port numbers.

👉 Answer:

| Type | Range | Used by | Example | বাংলা ব্যাখ্যা |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Well-known Ports | 0–1023 | Standard services | DNS (53), HTTP (80) | Server service-এর জন্য নির্দিষ্ট port। |
| Ephemeral Ports | 1024–65535 | Temporary client communication | Randomly chosen | Client request-এর সময় অস্থায়ীভাবে ব্যবহৃত হয়। |

### 9️⃣ Example Problem (Numerical):

Given UDP header (in Hex):
CB84 000D 001C 001C

Find:
a) Source Port
b) Destination Port
c) Total Length
d) Data Length
e) Direction (Client → Server or Server → Client)
f) Client Process

👉 Solution:
a) Source Port = CB84₁₆ = 52100
b) Destination Port = 000D₁₆ = 13
c) Total Length = 001C₁₆ = 28 bytes
d) Data Length = 28 − 8 = 20 bytes
e) Since port 13 is well-known, → from client to server
f) Port 13 = Daytime service → client process = Daytime client

### 🔟 Short Summary (Main Concept Recap)

UDP user datagram consists of a simple 8-byte header (Source Port, Destination Port, Length, Checksum) and a data section.
It provides fast, connectionless communication with minimum overhead and basic error checking only.

## 🧩 Main Theme (14.3 UDP Services)

- Process-to-Process Communication (via sockets)
UDP uses IP address + Port = Socket to deliver data process-to-process.
(Host-to-host না, সরাসরি এক process থেকে আরেক process-এ।)

- Connectionless Service
No connection setup/teardown; every datagram is independent & unnumbered.
(প্রতিটি প্যাকেট আলাদা, ভিন্ন পথে যেতে পারে; order/relationship গ্যারান্টি নেই।)

- Message Size Limit
Only short messages: ≤ 65,507 bytes (65,535 − 8 UDP header − 20 IP header).
(বড় স্ট্রিম কেটে পাঠানোর কাজ UDP করে না—অ্যাপকেই ছোট করে পাঠাতে হবে।)

- No Flow Control
No window/flow mechanism. Receiver may overflow.
(Flow control দরকার হলে application layer-কেই সামলাতে হবে।)

- Error Control = Checksum only (optional)
UDP has no ACK/retransmission. If checksum fails → silently drop.
(লস/ডুপ্লিকেট জানা যায় না; পুনরায় পাঠানোর ব্যবস্থা নেই।)

- Checksum Details (with pseudoheader)
Checksum covers: Pseudoheader (SrcIP, DstIP, Protocol=17, UDP length) + UDP header + Data.

- Optional: না করলে checksum field = all 0s।

- Sum if ends up all 0s after complement → send all 1s (to avoid confusion with “not used”).
(প্যাকেট ভুল প্রোটোকল/ভুল হোস্টে না যায়—তা ধরার জন্য pseudoheader যুক্ত হয়।)

- No Congestion Control
UDP assumes small/sporadic traffic.
(আজকাল real-time audio/video এ assumption ভাঙতে পারে, তবু UDP নিজে congestion control দেয় না।)

- Encapsulation/Decapsulation Path
App → UDP header add → IP (protocol=17) → Link/Physical → … → Receiver: Physical→Link→IP→UDP checksum check→ App.
(প্রতিটি স্তরে header/trailer যোগ/খোলা হয়; error না থাকলে উপরে ওঠে।)

- Queuing (per port)
Ports have incoming/outgoing queues.

- Queue না থাকলে/ভরে গেলে: drop + ICMP Port Unreachable.
(Clients সাধারণত ephemeral ports, servers well-known ports দিয়ে queue খোলে।)

- Multiplexing/Demultiplexing
Many processes → one UDP (multiplex) using different source ports.
One UDP → many processes (demultiplex) using destination ports.
(Port নম্বরই সঠিক process চিহ্নিত করে।)

- Well-known UDP Ports (few you should quote in exams)
7 Echo, 13 Daytime, 17 Quote, 53 DNS, 67/68 BOOTP, 69 TFTP, 111 RPC, 123 NTP, 161/162 SNMP.
(Exam-এ 53/69/123/161-162 খুব common.)

- Comparison with Generic Simple Protocol
Both are connectionless; UDP adds optional checksum to detect corruption; still no feedback to sender.
(অর্থাৎ UDP = “simple connectionless + checksum option”.)

## 🧩 Chapter 14.3 — UDP Services (Exam Notes)

### 1️⃣ What services are provided by UDP?

👉 Answer:
UDP provides the following services:

- Process-to-process communication

- Connectionless service

- Flow control (not provided)

- Error control (limited – checksum only)

- Checksum mechanism

- No congestion control

- Encapsulation and decapsulation

- Queuing

- Multiplexing and demultiplexing

(UDP কিছু মৌলিক service দেয় যেমন process-to-process communication, connectionless transmission এবং basic error checking, কিন্তু flow control বা congestion control দেয় না।)

### 2️⃣ Explain process-to-process communication in UDP.

👉 Answer:
UDP provides process-to-process communication using sockets, which are combinations of IP addresses + port numbers.
(UDP socket ব্যবহার করে process থেকে process data পাঠায়; socket মানে IP address ও port number এর মিশ্রণ।)

Example:
DNS uses port 53, NTP uses port 123, SNMP uses port 161.

### 3️⃣ What are some well-known UDP port numbers and their uses?

👉 Answer:

| Port | Protocol | Description | বাংলা ব্যাখ্যা |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Echo | Sends back received message | প্রাপ্ত বার্তাটি ফেরত পাঠায় |
| 13 | Daytime | Returns date & time | সময় ও তারিখ জানায় |
| 17 | Quote | Sends a daily quote | প্রতিদিনের উদ্ধৃতি পাঠায় |
| 53 | DNS | Domain Name Service | নামকে IP তে রূপান্তর করে |
| 67/68 | BOOTP | Bootstrap client/server | সিস্টেম স্টার্টআপ ডেটা পাঠায় |
| 69 | TFTP | File transfer | ছোট ফাইল স্থানান্তর করে |
| 123 | NTP | Network Time Protocol | সময় সিঙ্ক্রোনাইজ করে |
| 161/162 | SNMP | Network management | নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ করে |

### 4️⃣ What is a connectionless service in UDP?

👉 Answer:
UDP is connectionless, meaning no connection is established before sending data.
(UDP কোনো connection তৈরি না করেই data পাঠায়।)
Each datagram is independent — not numbered or related to others.
So, packets may take different paths and arrive out of order.

👉 Used for short messages (less than 65,507 bytes).

### 5️⃣ Does UDP provide flow control? Explain.

👉 Answer:
No, UDP does not provide flow control.
(UDP কোনো flow control বা window mechanism ব্যবহার করে না।)
If the receiver is slow, it may be overwhelmed by incoming packets.
The application itself must handle flow control if needed.

### 6️⃣ Explain error control in UDP.

👉 Answer:
UDP provides limited error control using the checksum field.
If an error is found, the datagram is discarded silently — no retransmission.
(UDP শুধুমাত্র checksum দিয়ে ত্রুটি শনাক্ত করে; ভুল পেলে packet drop করে, পুনরায় পাঠায় না।)

### 7️⃣ What is the purpose of the checksum in UDP?

👉 Answer:
Checksum detects transmission errors in the entire datagram (header + data).
It includes:

- Pseudoheader (from IP)

- UDP header

- Data

If checksum fails, UDP drops the packet.
(Checksum কাজ করে data ঠিকঠাক এসেছে কিনা তা যাচাই করতে। ভুল পেলে UDP packet drop করে।)

### 8️⃣ What is the pseudoheader used for in UDP checksum?

👉 Answer:
The pseudoheader is a part of the IP header used temporarily in checksum calculation.
It includes:

- Source IP address

- Destination IP address

- Protocol number (17 for UDP)

- UDP length

(এটি checksum হিসাব করার সময় ব্যবহার হয়, যেন packet ভুল IP তে না পৌঁছায়।)

### 9️⃣ Does UDP provide congestion control?

👉 Answer:
No, UDP has no congestion control.
It assumes data is small and infrequent.
(UDP কোনো congestion control দেয় না; ধরে নেয় packet ছোট ও অনিয়মিতভাবে পাঠানো হয়।)

However, with video/audio streaming, this assumption may be false today.

### 🔟 Explain encapsulation and decapsulation in UDP.

👉 Answer:

- Encapsulation:
When a process sends data → UDP adds its header → passes it to IP → Data Link Layer → Physical Layer for transmission.
(Sender দিক থেকে UDP data-র সাথে header যোগ করে নিচের layer-এ পাঠায়।)

- Decapsulation:
Receiver দিক থেকে প্রতিটি layer header/trailer বাদ দিয়ে message উপরের layer-এ পাঠায় যতক্ষণ না application layer-এ পৌঁছে।
(Receiver ধাপে ধাপে header খুলে মূল data application process-এ পাঠায়।)

### 11️⃣ What are queues in UDP?

👉 Answer:
Each port in UDP has incoming and outgoing queues.

- Incoming queue stores received packets.

- Outgoing queue stores packets to be sent.

If a queue overflows → UDP drops datagrams and sends ICMP Port Unreachable message.
(Queue পূর্ণ হয়ে গেলে UDP packet drop করে ও ICMP দিয়ে বার্তা পাঠায়।)

### 12️⃣ Explain multiplexing and demultiplexing in UDP.

👉 Answer:

| Operation | Explanation | বাংলা ব্যাখ্যা |
| --- | --- | --- |
| Multiplexing | Many processes send data through one UDP module using different port numbers. | অনেক process এক UDP-এর মাধ্যমে data পাঠায় (port number দ্বারা আলাদা করা হয়)। |
| Demultiplexing | UDP receives datagrams from IP and delivers them to correct processes based on destination port. | UDP প্রাপ্ত data গুলো সঠিক process-এ পাঠায় port অনুযায়ী। |

### 13️⃣ Compare UDP with a generic simple protocol.

👉 Answer:
Both are connectionless, but UDP adds an optional checksum for error detection.
If checksum detects error → packet dropped (no feedback).
(UDP ও simple protocol একই রকম connectionless, কিন্তু UDP checksum ব্যবহার করে।)

### 🧠 Short Summary (Main Theme of 14.3):

UDP provides simple, connectionless, unreliable, and fast communication.
It uses port numbers for process-to-process communication, includes a checksum for basic error detection, and lacks flow, congestion, and error control mechanisms.

একদম ঠিক জায়গায় প্রশ্ন করেছো Mehedi! 💡
এই অংশ (Section 14.4 – UDP Applications) এর main theme হলো —
👉 “কোন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন UDP ব্যবহার করে এবং কেন TCP নয়” — অর্থাৎ UDP কোন পরিস্থিতিতে ভালো পছন্দ তা ব্যাখ্যা করা।

নিচে সহজভাবে English + Bangla mixed summary দিচ্ছি 👇

## 🧩 Main Theme (14.4 UDP Applications)

### 🎯 Core Idea:

যদিও UDP একটা unreliable, connectionless transport protocol, কিছু বিশেষ ধরনের application-এর জন্য এটা সেরা ও কার্যকর বিকল্প — কারণ এতে কম delay, কম overhead, এবং দ্রুত response পাওয়া যায়।

### ⚙️ Key UDP Features and their Effects

1️⃣ Connectionless Service

- UDP-তে কোনো connection তৈরি হয় না → কম delay, কম packet overhead।

- Short request-response apps-এর জন্য perfect (যেমন: DNS).

- Long message apps-এর জন্য problem (যেমন: SMTP) কারণ প্যাকেটগুলো out of order আসতে পারে।

👉 Example:

- Advantage: DNS → ছোট message দ্রুত আদান-প্রদান।

- Disadvantage: SMTP → বড় mail message ভাগ হয়ে গেলে ক্রম হারাতে পারে।

2️⃣ Lack of Error Control

- UDP কোনো retransmission করে না, তাই unreliable।

- কিন্তু real-time communication-এ এটা advantage, কারণ delay তৈরি হয় না।

- Reliable file transfer-এর জন্য (যেমন FTP, HTTP) UDP উপযুক্ত নয়।

👉 Examples:

- Not suitable: File download → missing/corrupted part unacceptable.

- Suitable: Real-time video/voice → ছোট frame হারালেও দেখা যায়, কিন্তু delay হলে দেখা যায় না।

3️⃣ Lack of Congestion Control

- UDP network congestion এড়াতে কিছুই করে না।

- কিন্তু TCP-র মতো resend না করায় UDP কম ট্রাফিক তৈরি করে।
👉 তাই কিছু ক্ষেত্রে “no congestion control” এক ধরনের সুবিধা।

### 🌐 Typical Applications of UDP

| Application Type | Example | Why UDP is Used | বাংলা ব্যাখ্যা |
| --- | --- | --- | --- |
| Short Request/Response | DNS, DHCP, NTP | Fast, low delay | ছোট বার্তা দ্রুত আদানপ্রদান দরকার |
| Internal error control | TFTP | Has its own flow/error control | নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে |
| Network Management | SNMP | Simple monitoring | নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ |
| Routing Updates | RIP | Periodic broadcast | রাউটিং তথ্য ছড়াতে হয় |
| Real-time Streaming | Video, Voice (VoIP) | Delay-sensitive | real-time এ data loss সহ্যযোগ্য |
| Multicasting | Live video broadcast | UDP supports multicast | একসাথে বহু host-এ পাঠানোর জন্য |

### 🧠 Simplified Analogy:

Just like one-day delivery (fast but costly) vs three-day delivery (slow but reliable),
UDP sacrifices reliability to gain speed and simplicity.
(UDP নির্ভরযোগ্যতা ত্যাগ করে গতি ও সরলতা অর্জন করে।)

### 📝 In Short (Main Theme Recap):

UDP is best suited for simple, fast, real-time or control-based applications that can tolerate data loss but not delay — such as DNS, VoIP, TFTP, SNMP, and streaming media.
(UDP ব্যবহার হয় সেইসব অ্যাপ্লিকেশনে যেখানে দ্রুততা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু reliability তেমন দরকার নেই।)

অসাধারণ Mehedi! 🔥
নিচে Section 14.4 – UDP Applications থেকে পরীক্ষায় আসার মতো Exam-standard Questions + English–Bangla mixed answers সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিচ্ছি — সংক্ষিপ্ত ও নম্বর-ধরা ফরম্যাটে 👇

## 🧩 Chapter 14.4 — UDP Applications (Exam Notes)

### 1️⃣ Why is UDP used in some applications although it is unreliable?

👉 Answer:
UDP is used when speed and simplicity are more important than reliability.
(UDP ব্যবহার করা হয় যখন গতি ও সরলতা দরকার, কিন্তু নির্ভরযোগ্যতা অতটা জরুরি নয়।)
It has low overhead, no connection setup, and low delay, which are suitable for real-time or short message communication.
(এতে delay কম হয়, connection লাগে না, তাই real-time data পাঠানো সহজ।)

### 2️⃣ Explain the connectionless service feature of UDP.

👉 Answer:
UDP is connectionless, meaning no setup or termination of connection.
Each packet (datagram) is independent.
(UDP কোনো connection তৈরি করে না, প্রতিটি packet আলাদা ভাবে পাঠানো হয়।)

Advantage:

- Fast, low delay communication (e.g., DNS).
Disadvantage:

- Long messages may arrive out of order (e.g., SMTP).

### 3️⃣ Give an example of an application that prefers UDP’s connectionless feature.

👉 Answer:
DNS (Domain Name System) uses UDP because it sends a short request and receives a quick response.
(যেহেতু DNS কেবল ছোট অনুরোধ পাঠায় ও দ্রুত উত্তর পায়, তাই UDP বেশি কার্যকর।)

### 4️⃣ Give an example where UDP is not suitable.

👉 Answer:
SMTP (Email) is not suitable for UDP because emails are long messages and can arrive out of order.
(ই-মেইল লম্বা বার্তা হওয়ায় UDP ব্যবহার করলে data হারাতে পারে বা ক্রম এলোমেলো হয়।)

### 5️⃣ Why is UDP not suitable for file transfer or email?

👉 Answer:
Because it provides no error control or retransmission.
(UDP-তে কোনো error correction বা resend ব্যবস্থা নেই।)
Large files may get corrupted or incomplete if packets are lost.
(বড় ফাইল পাঠাতে গেলে কোনো অংশ হারিয়ে গেলে পুরো ফাইল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।)

### 6️⃣ Why is UDP preferred in real-time video or audio streaming?

👉 Answer:
In real-time streaming, delay is worse than data loss.
(Real-time ভিডিও/অডিও তে delay হওয়া data loss-এর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর।)
UDP avoids retransmission delay — lost packets cause minor glitches only.
(UDP resend না করায় delay হয় না; হারানো frame খুব অল্প সময়ের জন্য প্রভাব ফেলে।)

### 7️⃣ Explain the effect of lack of error control in UDP.

👉 Answer:
UDP does not resend lost packets → unreliable, but fast.
(UDP কোনো packet হারালে পুনরায় পাঠায় না, তাই unreliable কিন্তু দ্রুত।)
For video/voice, it’s an advantage; for file transfer, a disadvantage.
(ভিডিও বা ভয়েস-এর জন্য এটা ভালো, কিন্তু ফাইল ট্রান্সফারের জন্য খারাপ।)

### 8️⃣ How does the lack of congestion control affect UDP performance?

👉 Answer:
UDP does not control congestion → it does not resend packets,
so it does not increase network load.
(UDP congestion নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু resend না করায় নেটওয়ার্কে অতিরিক্ত চাপ পড়ে না।)
Thus, in heavy traffic, it may perform better than TCP.

### 9️⃣ Mention some typical applications of UDP and explain why they use it.

| Application | Use | Why UDP | বাংলা ব্যাখ্যা |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS | Name to IP conversion | Fast request-response | ছোট data দ্রুত পাঠাতে হয় |
| TFTP | Simple file transfer | Internal flow/error control আছে | নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ আছে |
| SNMP | Network management | Low delay monitoring | রিয়েল-টাইম নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ |
| RIP | Routing updates | Periodic broadcast | দ্রুত routing info পাঠানো দরকার |
| NTP | Time sync | Small, periodic packets | সময় সিঙ্ক রাখতে হয় |
| Voice/Video Streaming | Real-time media | Delay-sensitive | দেরি চলবে না, loss চলবে |

### 🔟 Compare UDP and TCP in terms of application suitability.

| Feature | UDP | TCP |
| --- | --- | --- |
| Connection | Connectionless | Connection-oriented |
| Reliability | Unreliable | Reliable |
| Delay | Very low | High (due to ACK) |
| Flow Control | No | Yes |
| Suitable for | DNS, SNMP, Streaming | FTP, Email, HTTP |

### 🧩 UDP প্যাকেজের গল্প

একবার একটা বড় শহরে অনেকগুলো process বা অ্যাপ্লিকেশন চলছিল। শহরের প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশন ছিল একেকটি প্রকল্প বা কাজ। উদাহরণস্বরূপ, এক অ্যাপ্লিকেশন ছিল DNS (Domain Name System), আরেকটি ছিল NTP (Network Time Protocol)।

এই শহরে একটা বিশাল রাস্তা ছিল, যেটি ছিল UDP—অর্থাৎ User Datagram Protocol। UDP ছিল একেবারে সরল, সহজ, এবং দ্রুত, কিন্তু কিছু ব্যাপারে অনির্ভরযোগ্য। ঠিক যেমন শহরে যান চলাচল দ্রুত ছিল, তেমনি UDP নিজেও খুব দ্রুত তথ্য পাঠাতো, কিন্তু কখনো কখনো কিছু তথ্য হারিয়ে যেতে পারতো। যেমন একটা গাড়ি যদি ভুল রাস্তায় চলে যায়, সেই গাড়িটি আর ফিরে আসতো না!

এখন, শহরের এই UDP রাস্তার উপর অনেক processes ছিল যারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতো। এই কাজটি ছিল process-to-process communication—অর্থাৎ এক অ্যাপ্লিকেশন অন্য অ্যাপ্লিকেশনকে short messages পাঠাতো, যেগুলো একেবারে connectionless ছিল। মানে, কোনো connection তৈরি না করেই, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বার্তাটি দ্রুত চলে যেত।

তাহলে, এই শহরের বিশেষ টেবিল ছিল—এটি Control-Block Table নামে পরিচিত। এই টেবিলের মাধ্যমে UDP শহরটি জানতো যে কোন রাস্তা কোন process এর সাথে সংযুক্ত এবং কোন রাস্তা খালি (FREE) বা ব্যস্ত (IN-USE) আছে। প্রতিটি process একে অপরকে message পাঠানোর জন্য UDP রাস্তা ব্যবহার করতো।

#### কীভাবে কাজ করত UDP শহরটি?

একটি process যখন নতুন শুরু হত, তখন সে port number চাইত UDP শহরের প্রধান Control-Block Module থেকে। এই module কাজ করতো ঠিক এমনভাবে, যেমন কোনও শহরের অফিসে নতুন একজন কর্মচারী আবেদন করলে, তাকে job দেওয়া হতো এবং কাজ শুরু করার জন্য port number দেওয়া হতো। তবে, এই টেবিলটা কখনো full হলে, একজন কর্মচারীকে অন্য কর্মচারীকে সরিয়ে new entry করতে বলত!

এখন, যখন এই process (যেমন DNS) কোনো request পাঠাতো (একটি small, quick message), তখন Input Module সেই বার্তাটি গ্রহণ করতো। এটি Control-Block Table-এ খুঁজত, যদি সেই port এর জন্য কোনো entry থাকে। যদি থাকত, তাহলে সে সেই বার্তাটি নির্দিষ্ট queue-এ রাখত। আর যদি entry না থাকতো, তবে সে ICMP থেকে একটি error message পাঠাতো যে, "এই port পাওয়া যাচ্ছে না"!

শেষে, যখন কোনও process data পাঠাতো, তখন Output Module সেই data কে একটি user datagram আকারে তৈরি করতো এবং IP layer এর মাধ্যমে অন্য শহরে পাঠাতো। খুব সহজ ও দ্রুত, কিন্তু কখনো কখনো হারিয়ে যেতো, যা UDP শহরের স্বভাব।

#### কীভাবে কাজগুলো হতো?

- প্রথমে: process শুরু হওয়ার পর সে তার port number চাইত এবং Control-Block Module তাকে একটা entry তৈরি করে দিত।

- এরপর: যখন কোনও message আসত, Input Module খোঁজ নিত যে, সেই port এ queue রয়েছে কিনা। যদি না থাকতো, নতুন queue তৈরি করা হতো।

- শেষে: যখন data পাঠানোর পালা আসত, Output Module সেই data কে সঠিক আকারে তৈরি করত এবং IP layer-এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিত।

এই ছিল UDP শহরের গল্প! শহরের মানুষ (processes) দ্রুত এবং সরল ভাবে একে অপরকে বার্তা পাঠাতো, কিন্তু কখনো কখনো কিছু বার্তা হারিয়ে যেতো, ঠিক যেমন UDP-তে কখনো data হারিয়ে যায় বা ঠিক সময়ে পৌঁছায় না। তবে, UDP শহরটি fast, lightweight এবং simple ছিল, তাই real-time application গুলো সেখানে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারতো!

অবশ্যই! ✅
এখানে Section 14.5 – UDP Package থেকে Exam-standard questions + English–Bangla mixed answers সাজিয়ে দিচ্ছি, যাতে তুমি পরীক্ষায় প্রস্তুতি নিতে পারো সহজে 👇

## 🧩 Chapter 14.5 – UDP Package (Exam Notes)

### 1️⃣ What are the five main components of the UDP package?

👉 Answer:
The five main components of the UDP package are:

- Control-Block Table: Tracks open ports and processes.

- Input Queues: Stores incoming data for processes.

- Control-Block Module: Manages the control-block table and assigns ports.

- Input Module: Receives datagrams and finds the correct queue.

- Output Module: Creates and sends user datagrams.
(UDP-এর প্যাকেজে পাঁচটি মূল অংশ রয়েছে: Control-Block Table, Input Queues, Control-Block Module, Input Module, Output Module।)

### 2️⃣ Explain the function of the Control-Block Table in the UDP package.

👉 Answer:
The Control-Block Table keeps track of open ports, storing details like process ID, port number, state (IN-USE/FREE), and corresponding queue number.
(এটি open ports এর তথ্য রাখে, যেমন process ID, port number, state (IN-USE/FREE), এবং queue number।)

### 3️⃣ How does the Control-Block Module work in UDP?

👉 Answer:
The Control-Block Module:

- Assigns a port number to a process (server → well-known, client → ephemeral).

- Creates entries in the control-block table for each active process.
(এটি process শুরু হলে port number বরাদ্দ করে এবং control-block table এ entry তৈরি করে।)

### 4️⃣ What is the role of the Input Module in UDP?

👉 Answer:
The Input Module:

- Receives user datagrams from the IP layer.

- Searches the control-block table for the corresponding port.

- If a matching entry is found, the data is enqueued; if not, an ICMP "port unreachable" message is generated.
(এটি IP layer থেকে datagrams গ্রহণ করে এবং control-block table এ খোঁজে port entry।)

### 5️⃣ What happens if a user datagram arrives for a port that has no entry in the control-block table?

👉 Answer:
If a user datagram arrives for a port without a corresponding entry, the datagram is discarded, and an ICMP "port unreachable" message is sent.
(যদি কোনো port এর জন্য entry না থাকে, datagram ফেলে দেওয়া হয় এবং ICMP error message পাঠানো হয়।)

### 6️⃣ How does the Output Module function in UDP?

👉 Answer:
The Output Module:

- Creates a user datagram from the application data.

- Sends the datagram to the IP layer for transmission.
(এটি application data থেকে user datagram তৈরি করে এবং IP layer-এ পাঠায়।)

### 7️⃣ How does the Input Module handle a situation where a queue is not allocated for the port?

👉 Answer:
When a queue is not allocated for a port, the Input Module creates a new queue for that port and assigns it a number.
(যখন কোনো port এর জন্য queue allocate করা না থাকে, তখন নতুন queue তৈরি করে এবং একটি সংখ্যা বরাদ্দ করে।)

### 8️⃣ In Example 14.8, what happens when a user datagram arrives for port 52,012?

👉 Answer:
When a user datagram arrives for port 52,012, the Input Module finds the entry in the control-block table, and the data is sent to queue 38. The control-block table remains unchanged.
(যখন port 52,012 এর জন্য datagram আসে, Input Module entry পেয়ে data queue 38 তে পাঠায়, table পরিবর্তন হয় না।)

### 9️⃣ Explain what happens after a process starts and requests a port in Example 14.9.

👉 Answer:
In Example 14.9, a new process requests a port number (52,014). The Control-Block Module assigns this port and process ID to the control-block table. No queue is created at this moment.
(এখানে নতুন process port number (52,014) চায় এবং Control-Block Module এটি table এ যোগ করে। তবে queue তৈরি হয় না।)

### 🔟 What is the significance of the queue in UDP when a user datagram arrives for a specific port?

👉 Answer:
When a user datagram arrives for a specific port, if the port has an allocated queue, the data is enqueued. If no queue exists, the system will create one and then enqueue the data.
(যখন একটি user datagram নির্দিষ্ট port এ আসে, যদি queue থাকে তবে data সেখানে রাখা হয়, না থাকলে নতুন queue তৈরি করা হয়।)

### 11️⃣ How does the Input Module handle a user datagram when no queue has been allocated for the destination port?

👉 Answer:
The Input Module will allocate a queue for the destination port if no queue exists and then enqueue the data.
(যদি destination port এর জন্য queue না থাকে, তবে Input Module নতুন queue allocate করে data enque করে।)

### 🧠 Short Summary (Main Theme Recap):

The UDP Package handles the process of receiving and sending data using control-block tables, input queues, and modules that manage port allocation, datagram processing, and error handling.
(UDP প্যাকেজটি port allocation, datagram processing, এবং error handling এর জন্য control-block tables, input queues এবং modules ব্যবহার করে।)

Chapter Solve

### ❖ Question:

1.In cases where reliability is not of primary importance, UDP would make a good transport protocol. Give examples of specific cases.

### ❖ Answer:

UDP (User Datagram Protocol) একটি connectionless এবং unreliable transport protocol। এটি ব্যবহার করা হয় যখন speed, low latency, এবং কম overhead বেশি দরকার হয়, এবং data loss accept করা যায়।

নিচে UDP ব্যবহারের উপযুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেওয়া হলো:

#### 1. Live Video Streaming – লাইভ ভিডিও স্ট্রিমিং

- উদাহরণ: YouTube Live, Facebook Live

- ব্যাখ্যা: Real-time ভিডিওতে কিছু packet হারালে সমস্যা হয় না। Delay না থাকাই বেশি দরকার। UDP দ্রুত ভিডিও পাঠায়, acknowledgment ছাড়াই।

#### 2. Voice over IP (VoIP) – ভয়েস কলিং

- উদাহরণ: WhatsApp Call, Skype

- ব্যাখ্যা: কথা বলার সময় latency কম থাকা জরুরি। কিছু শব্দ হারালেও কল চলতে পারে। Retransmission করলে delay হয়, তাই UDP ভালো।

#### 3. Online Gaming – অনলাইন গেমিং

- উদাহরণ: PUBG, Free Fire

- ব্যাখ্যা: Game-এ player-এর position দ্রুত জানানো দরকার। কিছু data হারালেও সমস্যা নেই, কারণ নতুন update আসছে। UDP fast transmission দেয়।

#### 4. DNS (Domain Name System) – ডোমেইন নাম সার্ভিস

- উদাহরণ: www.google.com resolve করা

- ব্যাখ্যা: DNS query ছোট এবং দ্রুত হয়। response না এলে client আবার try করে। TCP-এর reliability দরকার হয় না।

#### 5. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – আইপি address দেওয়া

- উদাহরণ: Computer-এ IP দেওয়া

- ব্যাখ্যা: Network setup-এর শুরুতে IP না থাকায় UDP ব্যবহার হয়। Reliability application-level-এ handle করা হয়।

#### 6. Sensor Data Transmission – সেন্সর ডেটা পাঠানো

- উদাহরণ: IoT temperature sensor

- ব্যাখ্যা: Sensor বারবার data পাঠায়। কিছু হারালেও সমস্যা নেই। UDP কম bandwidth এবং power ব্যবহার করে।

#### 7. Multicast/Broadcast Applications – একসাথে অনেককে data পাঠানো

- উদাহরণ: IPTV, live stock feeds

- ব্যাখ্যা: একসাথে অনেক receiver-কে data পাঠাতে হয়। TCP multicast support করে না, কিন্তু UDP করে।

### ❖ Conclusion:

UDP ব্যবহার করা হয় যখন timing বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং application-level-এ error handle করা যায়।
Reliability sacrifice করে performance gain করা যায়, যা অনেক real-time application-এর জন্য উপযুক্ত।

2.Are both UDP and IP unreliable to the same degree? Why or why not?

### 🔹 IP (Internet Protocol) কীভাবে কাজ করে?

- IP শুধু packet-গুলো source থেকে destination-এ পাঠায়।

- IP guarantee দেয় না যে packet ঠিকভাবে পৌঁছাবে, ঠিক order-এ যাবে, বা হারাবে না।

- IP best-effort service দেয় — মানে চেষ্টা করে, কিন্তু success নিশ্চিত করে না।

বাংলায়: IP শুধু data পাঠায়, কিন্তু data হারালে বা ভুল জায়গায় গেলে, সেটা ঠিক করে না।

### 🔹 UDP (User Datagram Protocol) কীভাবে কাজ করে?

- UDP IP-এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে, মানে IP দিয়ে data পাঠায়।

- UDP connection তৈরি করে না, acknowledgment নেয় না, retransmission করে না।

- তবে UDP port number আর checksum যোগ করে — যা IP দেয় না।

বাংলায়: UDP নিজে data ঠিকঠাক গেছে কিনা দেখে না, কিন্তু IP-এর চেয়ে একটু বেশি structure দেয় — যেমন কোন app-এর জন্য data যাচ্ছে (port number), আর data corrupt হয়েছে কিনা (checksum)।

### 🔹 তুলনা (Comparison):

| বিষয় | IP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Reliability | নেই | নেই |
| Error checking | শুধু header check করে | checksum দিয়ে basic check করে |
| Port number | নেই | আছে |
| Retransmission | নেই | নেই |
| Structure level | কম | একটু বেশি |

### 🔹 শেষ কথা (Conclusion):

UDP আর IP দুটোই unreliable, কিন্তু UDP IP-এর চেয়ে একটু বেশি structured। UDP কিছু basic error check করে, কিন্তু reliability দেয় না। তাই UDP আর IP একই রকম নয়, UDP একটু বেশি organized।

3.Show the entries for the header of a UDP user datagram that carries a message from

a TFTP client to a TFTP server. Fill the checksum field with 0s. Choose an appro-

priate ephemeral port number and the correct well-known port number. The length

of data is 40 bytes. Show the UDP packet using the format in Figure 14.2.

## ✅ UDP User Datagram Construction (TFTP client → TFTP server)

আমরা একটি UDP packet তৈরি করছি যা TFTP client থেকে TFTP server-এ 40-byte data পাঠাবে। নিচে ধাপে ধাপে UDP Header তৈরি করা হলো:

### 🔷 UDP Header Format (Figure 14.2 অনুযায়ী)

| Source Port | Destination Port | Length | Checksum | Data |

|-------------|------------------|--------|----------|------|

16 bits       16 bits          16 bits   16 bits     variable

### 🔹 Step-by-Step Field Breakdown:

#### 1️⃣ Source Port (Client Side)

- এটি একটি ephemeral port, ধরা যাক: 52000

- Hex value: 52000 = 0xCA40

#### 2️⃣ Destination Port (Server Side)

- TFTP server-এর well-known port: 69

- Hex value: 69 = 0x0045

#### 3️⃣ Length Field

- UDP header: 8 bytes

- Data: 40 bytes

- Total = 8 + 40 = 48 bytes

- Hex value: 48 = 0x0030

#### 4️⃣ Checksum Field

- প্রশ্নে বলা আছে: checksum = 0

- Hex value: 0x0000

#### 5️⃣ Data Field

- 40 bytes of application data

- এখানে আমরা শুধু উল্লেখ করব: <40 bytes of data>

### 🧾 Final UDP Datagram (Hexadecimal Format)

CA 40   00 45   00 30   00 00   <40 bytes of data>

↑        ↑        ↑       ↑

Src      Dst      Len     Chk

Port     Port     48B     0

### 🟩 Summary Table

| Field | Value | Hex | Explanation |
| --- | --- | --- | --- |
| Source Port | 52000 | CA40 | Ephemeral port (client side) |
| Destination Port | 69 | 0045 | TFTP server port |
| Length | 48 bytes | 0030 | Header (8) + Data (40) |
| Checksum | 0 | 0000 | Ignored in this case |
| Data | 40 bytes | — | Application-specific (not shown) |

### 🔚 Final Answer (Exam Style):

UDP Datagram (Hex): 
CA 40 00 45 00 30 00 00 + <40 bytes of data>

4."An SNMP client residing on a host with IP address 122.45.12.7 sends a message to an SNMP server residing on a host with IP address 200.112.45.90. What is the pair of sockets used in this communication?"

### 🔷 ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ:

#### 1️⃣ SNMP কী?

- SNMP (Simple Network Management Protocol) হলো একটি protocol যা network device-এর তথ্য সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

- এটি UDP protocol ব্যবহার করে।

- SNMP-এর well-known port number হলো 161।

#### 2️⃣ Socket বলতে কী বোঝায়?

- Socket = IP address + Port number

- Communication-এর জন্য দুইটি socket দরকার:

  - Client-side socket

  - Server-side socket

#### 3️⃣ Client-side socket:

- IP address: 122.45.12.7

- Port number: Ephemeral (অস্থায়ী/random port, OS দ্বারা নির্ধারিত হয়)

- ধরুন এটি হলো: 51000

- তাহলে socket: (122.45.12.7 : 51000)

#### 4️⃣ Server-side socket:

- IP address: 200.112.45.90

- Port number: SNMP-এর জন্য নির্ধারিত port → 161

- তাহলে socket: (200.112.45.90 : 161)

### ✅ Final socket pair:

(122.45.12.7 : 51000) → (200.112.45.90 : 161)

5.A TFTP server residing on a host with IP address 130.45.12.7 sends a message to a TFTP client residing on a host with IP address 14.90.90.33. What is the pair of sockets used in this communication?

### ❖ Answer (English + Bangla mixed):

In networking, a socket is defined as a combination of IP address and port number.
Communication between two hosts involves a pair of sockets: one at the sender side and one at the receiver side.

এই প্রশ্নে TFTP server একটি message পাঠাচ্ছে TFTP client-কে। TFTP (Trivial File Transfer Protocol) সাধারণত UDP protocol ব্যবহার করে এবং এর well-known port number হলো 69।

### 🔷 Step-by-step socket identification:

#### 1️⃣ Server Socket (Sender side)

- IP Address: 130.45.12.7

- Port Number: 69 (TFTP standard port)

- Socket: (130.45.12.7 : 69)

#### 2️⃣ Client Socket (Receiver side)

- IP Address: 14.90.90.33

- Port Number: Ephemeral (অস্থায়ী/random port, OS দ্বারা নির্ধারিত)

- ধরুন: 51000

- Socket: (14.90.90.33 : 51000)

### ✅ Final Answer:

Socket Pair: 
(130.45.12.7 : 69) → (14.90.90.33 : 51000)

### ❖ Bengali Summary:

এই communication-এ TFTP server তার IP 130.45.12.7 থেকে port 69 ব্যবহার করে message পাঠাচ্ছে client-এর IP 14.90.90.33-এ, যার port হলো 51000 (ephemeral)।
এই দুইটি socket মিলে communication-এর socket pair তৈরি করে।

6. Answer the following questions:

a. What is the minimum size of a UDP datagram?

b. What is the maximum size of a UDP datagram?

c. What is the minimum size of the process data that can be encapsulated in a

UDP datagram?

d. What is the maximum size of the process data that can be encapsulated in a

UDP datagram?

## ✅ UDP ডেটাগ্রাম আকার: সঠিক উত্তর ও ব্যাখ্যা (শুধুমাত্র বাংলায়)

UDP (ইউজার ডেটাগ্রাম প্রোটোকল) হলো একটি কানেকশনলেস ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল, যার হেডার আকার স্থির ৮ বাইট। এটি দ্রুত ডেটা পাঠায়, কিন্তু ডেলিভারির কোনো গ্যারান্টি দেয় না। নিচে UDP ডেটাগ্রাম এবং তার মধ্যে থাকা ডেটার আকার সম্পর্কিত চারটি প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

### a️⃣ UDP ডেটাগ্রামের সর্বনিম্ন আকার কত?

উত্তর: ৮ বাইট
ব্যাখ্যা: UDP হেডার-এর আকার সর্বদা ৮ বাইট। কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডেটা না থাকলেও, শুধুমাত্র এই হেডার সমেত একটি ডেটাগ্রাম পাঠানো যায়। তাই এটি সর্বনিম্ন আকার।

### b️⃣ UDP ডেটাগ্রামের সর্বোচ্চ আকার কত?

উত্তর: ৬৫,৫৩৫ বাইট
ব্যাখ্যা: UDP হেডার-এর Length ফিল্ডটি ১৬-বিট, যার সর্বোচ্চ মান $2^{16} - 1 = 65,535$। এই মানটি UDP ডেটাগ্রামের মোট আকার (হেডার + ডেটা) নির্দেশ করে।

### c️⃣ UDP ডেটাগ্রামে প্রসেস ডেটার সর্বনিম্ন আকার কত হতে পারে?

উত্তর: ০ বাইট
ব্যাখ্যা: যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডেটা না থাকে, তবুও UDP হেডার সহ একটি ডেটাগ্রাম পাঠানো যায়। তাই প্রসেস ডেটার সর্বনিম্ন আকার হলো ০ বাইট।

### d️⃣ UDP ডেটাগ্রামে প্রসেস ডেটার সর্বোচ্চ আকার কত হতে পারে?

উত্তর: ৬৫,৫২৭ বাইট
ব্যাখ্যা: UDP ডেটাগ্রামের সর্বোচ্চ আকার ৬৫,৫৩৫ বাইট। এর মধ্যে ৮ বাইট হেডার বাদ দিলে, অ্যাপ্লিকেশন ডেটার জন্য সর্বোচ্চ জায়গা থাকে: [ 65,535 - 8 = 65,527 \text{ বাইট} ]

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য: এখানে IP হেডার বাদ দেওয়া হয়নি, কারণ প্রশ্নটি UDP প্রোটোকলের নিজস্ব সীমা জানতে চেয়েছে।

7.A client uses UDP to send data to a server. The data length is 16 bytes. Calculate the efficiency of this transmission at the UDP level (ratio of useful bytes to total bytes).

### ❖ Answer (বাংলায়):

UDP transmission efficiency বোঝাতে আমরা useful bytes (অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন ডেটা) এবং total bytes (UDP header + data) এর অনুপাত হিসেব করি।

### 🔷 Step-by-step হিসাব:

- Useful data (অ্যাপ্লিকেশন ডেটা): 16 bytes

- UDP header size: 8 bytes

- Total UDP datagram size: 16 + 8 = 24 bytes

### 🔷 Efficiency formula:

Efficiency=Useful bytesTotal bytes=1624

=23=0.6667≈66.67%

### ✅ Final Answer:

UDP transmission efficiency = 66.67%

বাংলায় সারাংশ: 
এই UDP transmission-এ মোট ২৪ বাইট পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে ১৬ বাইট অ্যাপ্লিকেশন ডেটা। তাই efficiency হলো ৬৬.৬৭%, অর্থাৎ প্রতি ১০০ বাইটে প্রায় ৬৭ বাইটই কাজের ডেটা।

8.Redo Exercise 7, calculating the efficiency of transmission at the IP level. Assume

no options for the IP header.

9. Redo Exercise 7, calculating the efficiency of transmission at the data link layer.

Assume no options for the IP header and use Ethernet at the data link layer.

## ✅ Exercise 7 Recap:

UDP দিয়ে ১৬ বাইট অ্যাপ্লিকেশন ডেটা পাঠানো হয়েছে।
UDP header = 8 bytes

## 🔷 Exercise 8: Efficiency at the IP Level

Assumption: No IP header options used
IP header size: 20 bytes (fixed)

### 🔹 Total size at IP level:

- UDP header = 8 bytes

- Data = 16 bytes

- IP header = 20 bytes

- Total = 8 + 16 + 20 = 44 bytes

### 🔹 Efficiency formula:

Efficiency=Useful dataTotal size=1644≈0.3636=36.36%

### ✅ Final Answer (IP level):

Efficiency = 36.36%

## 🔷 Exercise 9: Efficiency at the Data Link Layer (Ethernet)

Assumptions:

- No IP options

- Ethernet frame used

- Ethernet header = 14 bytes

- Ethernet trailer (FCS) = 4 bytes

- IP header = 20 bytes

- UDP header = 8 bytes

- Data = 16 bytes

### 🔹 Total size at Ethernet level:

- Ethernet header = 14 bytes

- IP header = 20 bytes

- UDP header = 8 bytes

- Data = 16 bytes

- Ethernet trailer = 4 bytes

- Total = 14 + 20 + 8 + 16 + 4 = 62 bytes

### 🔹 Efficiency formula:

Efficiency=1662≈0.2581=25.81%

### ✅ Final Answer (Data Link level):

Efficiency = 25.81%

## 🟩 Summary Table:

| Layer | Total Size | Useful Data | Efficiency |
| --- | --- | --- | --- |
| UDP Level | 24 bytes | 16 bytes | 66.67% |
| IP Level | 44 bytes | 16 bytes | 36.36% |
| Ethernet Level | 62 bytes | 16 bytes | 25.81% |

10.The following is a dump of a UDP header in hexadecimal format.

0045DF000058FE20

a. What is the source port number?

b. What is the destination port number?

c. What is the total length of the user datagram?

d. What is the length of the data?

e. Is the packet directed from a client to a server or vice versa?

f. What is the client process?

## ✅ UDP Header Dump: 0045 DF00 0058 FE20

UDP header মোট ৮ বাইট হয়, এবং প্রতিটি ফিল্ড ২ বাইট করে:

| Field | Bytes (Hex) | Meaning |
| --- | --- | --- |
| Source Port | 0045 | 69 |
| Destination Port | DF00 | 57088 |
| Length | 0058 | 88 bytes |
| Checksum | FE20 | (used for error check) |

### a️⃣ What is the source port number?

উত্তর: 0045 → Decimal = 69 
ব্যাখ্যা: Source port 69 হলো TFTP server-এর well-known port।

### b️⃣ What is the destination port number?

উত্তর: DF00 → Decimal =
(0xDF00)=(223×256)+0=57088

ব্যাখ্যা: এটি একটি ephemeral/random port, যা সাধারণত client side-এ ব্যবহৃত হয়।

### c️⃣ What is the total length of the user datagram?

উত্তর: 0058 → Decimal = 88 bytes 
ব্যাখ্যা: UDP header + data মিলিয়ে মোট 88 bytes পাঠানো হয়েছে।

### d️⃣ What is the length of the data?

উত্তর: 
Data length=Total length−UDP header=88−8=80bytes

### e️⃣ Is the packet directed from a client to a server or vice versa?

উত্তর: Server to Client 
ব্যাখ্যা: Source port = 69 → TFTP server
Destination port = 57088 → Client-এর ephemeral port
তাই packet server থেকে client-এর দিকে যাচ্ছে।

### f️⃣ What is the client process?

উত্তর: TFTP Client 
ব্যাখ্যা: যেহেতু communication TFTP protocol ব্যবহার করছে এবং server port 69 থেকে client-এর random port-এ যাচ্ছে, তাই client process হলো TFTP client।

## 🔚 Final Summary:

| প্রশ্ন | উত্তর |
| --- | --- |
| a. Source Port | 69 |
| b. Destination Port | 57088 |
| c. Total Length | 88 bytes |
| d. Data Length | 80 bytes |
| e. Direction | Server → Client |
| f. Client Process | TFTP Client |